汽车工程可靠性：
(1) 产品一 汽车、汽车部件、汽车零件、通讯设备、电冰箱、衣机、电视机、空调机、计算机等都是产品，它们是可靠性研究的对象。
(2)规定的条件一指产 品工作的条件，例如承受的机械载荷、电压、电流、工作温度、湿度、腐蚀、维修、保养、操作者的特性，等。产品的工作条件对其可靠性影响很大,只有规定了产品的工作条件，才能进行可靠性分析和比较。
(3)规定的时间一此处的 “时间”是泛指广义的时间，包括次数(产品承受-定载荷的次数，开关开一闭次数)、距离(汽车行驶的里程数)、时间(汽车发动机在规定条件下工作的时数)等反映产品寿命的量。规定使用时间的长短，对可靠性是有影响的。对同一批产品，规定的使用时间(寿命)越长，到寿命后发生故障的产品比例就越高，即可靠性越低。
(4)规定的功能一 在产品(汽车或其零部件、计算机、电冰箱、衣机、通讯设备等)设计任务书、使用说明书、订货合同以及国家标准中规定的各种功能与性能要求。

建筑工程可靠性：

结构在规定的时间内(设计使用年限)，在规定的条件下(正常设计、正常施工、正常使用)，完成预定功能的能力。结构的可靠性包括结构的安全性、适用性和耐久性。

安全性:在正常施工和正常使用时能承受可能出现的各种作用。适用性:在正常使用时具有良好的工作性能.耐久性:在正常维护下具有足够的耐久性能。

可靠性鉴定与评估也包括建筑物的安全性、使用性和耐久性三个方面。三者密切相关但也有很大区别，对加固处理的影响也不一样。如果建筑物安全性不足，则属危房，应尽快拆除，不必做加固处理;如果使用性不好，应做加固处理;如果耐久性能不够，则不宜做加层改造。

电子元器件工程可靠性：

1、内部水汽:确定在金属或陶瓷封装的光电子器件内部气体中水汽含里。

2、密封性:确定具有内空腔的光电子器件封装的气密性。
3、ESD阔值:确定光电子器件受静电放电作用所造成损伤和退化的灵敏度和敏感性。

4、可燃性:确定光电子器件所使用材料的可燃性。
5、剪切力:确定光电子器件的芯片和无源器件安装在管座或其他基片上使用材料和工艺的完整性。
6、可焊性:确定需要焊接的光电子器件引线(直径小于30175mm的引线，以及截面积相当的扁平引线)的可焊性。
7、引线键合强度:确定光电子器件采用低温焊、 热压焊、超声焊等技术的引线键合强度。

机械完整性试验项目
1、机械冲击:确定光电子器件是否能适用在需经受中等严酷程度冲击的电子设备中。冲击可能是装卸、运输或现场使用过程中突然受力或剧烈振动所产生的。

2、变频振动:确定在规范频率范围内振动对光电子器件各部件的影响。
3、热冲击:确定光电子器件在遭受到温度剧变时的抵抗能力和产生的作用。
4、插拔耐久性:确定光电子器件光纤连接器的插入和拔出，光功率、损耗和反射等参数是否满足重复性要求。
5、存储试验:确定光电子器件能否经受高温和低温’下运諭和储存o
6、温度循环:确定光电子器件承受极高温度和极低温度的能力，以及极高温度和极低温度交替变化对光电子器件的影响。
7、恒定湿热:确定密封和非密封光电子器件能否同时承受规定的温度和湿度。8、高温寿命:确定光电子器件高温加速老化失效机理和工作寿命。加速老化试验在光电子器牛上施加高温、高湿和一定的驱动电流进行加速老化。

依据试验的结果来判定光电子器件具备功能和丧失功能，以及接收和拒收，并可对光电子器件工作条件进行调整和对可靠性进行计算。
1、高温加速老化:加速老化过程中的最基本环境应力式高温。在实验过程中，应定期监测选定的参数，直到退化超过寿命终止为止。
2、恒温试验:恒温试验与高温运行试验类似，应规定恒温式验样品数里和允许失效数。3、变温试验:变化温度的高温加速老化试验是定期按顺序逐步升高温度(例如，60^C、85*C和100C)